建设项目环境影响报告表

项  目  名  称： 5兆瓦渔光互补光伏发电项目

建设单位（盖章）：扬州市洁源光伏发电股份有限公司

编制日期：2016年10月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况（表一）

| 项目名称 | 5兆瓦渔光互补光伏发电项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 扬州市洁源光伏发电股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘晓明 |  |  |  | 联系人 |  | 程新 |  |  |  |
| 通讯地址 | 扬州市广陵经济开发区科技产业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13390757176 |  |  | 传真 | —— |  | 邮政编码 |  | 215000 |  |
| 建设地点 | 扬州市邗江区阮家圩村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 扬州市发展和改革委员会 |  |  |  | 批准文号 |  | 杨发改许发[2016]486号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | D4415太阳能发电 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 100000 （利用鱼塘水面） |  |  |  | 绿化面积(平方米) |  | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 4950 |  | 其中：环保投资（万元） |  | 12 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 0.24% |
| 评价经费（万元） | / |  | 预期投产 日期 |  | 2016年12月 |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 本项目主要原辅材料及主要设备第2页表1-1、表1-2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 消耗量 |  |  |  | 名 称 |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  | 218 |  |  |  | 燃油（吨/年） |  | / |  |  |
| 电（万千瓦时/年） |  | 8.41 |  |  |  | 天燃气（m3/年） |  | / |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | / |  |  |  | 蒸汽（吨/年） |  | / |  |  |
| 废水（工业废水、生活污水）排水量及排放去向： 本项目废水主要为光伏组件清洗废水，产生量为72t/a，一部分经蒸发损耗进入大气，另一部分直接进入鱼塘，不外排。生活污水产生量极少，约116.8t/a，由当地村民定期清淘用作农灌，不排入外环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 建设项目运营过程中不使用放射性同位素和伴有电磁辐射的设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料及主要设备： 本项目生产使用的主要原辅材料详见表1-1。 表1-1 主要原辅材料一览表 序号; 名称; 单位; 年消耗量; 来源. 1; 光伏专用电缆PFG 1169 1*4.0; m; 7500; 国内采购. 2; YJV22-1kV-4*16; m; 600; 国内采购. 3; YJV22-1kV-3*300+150; m; 420; 国内采购. 4; ZR-YJV-1kV-3*300++150; m; 160; 国内采购. 5; 汇流箱接地线BVR-1x16; m; 40; 国内采购. 6; 导线BVR接地线1*4; m; 830; 国内采购. 7; 铠装屏蔽双绞线; m; 580; 国内采购. 8; 电缆过路保护钢管SC150; m; 35; 国内采购. 9; 电缆防火(防火堵料、防火漆); 项; 1; 国内采购. 10; 扁钢接地50x5; m; 1330; 国内采购. 11; 5#角钢; m; 40; 国内采购. 12; 低压电缆头; 项; 1; 国内采购. 13; 桥架200*100; m; 80; 国内采购. 14; 桥架400*100; m; 35; 国内采购. 本项目主要安装设备见表1-2。 表1-2 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 双玻多晶硅电池; 265Wp; 块; 18880. 2; 集中型逆变器; 500kW; 台; 10. 3; 组串式逆变器; 50kW; 台; 90. 4; 双分裂美式箱变; S11-1000/38.5; 台; 15. 5; 双绕组美式箱变; S11-1100/38.5; 台; 15. 6; 站用变压器; SCB11-200kW35/0.4kV; 台; 1. |

工程内容及规模： 1.项目建设的由来 在全球能源形势紧张、全球气候变暖严重威胁经济发展和人们生活健康的今天，世界各国都在寻求新的能源替代战略，以求得可持续发展和在日后的发展中获取优势地位。环境状况警示我国所能拥有的排放空间已经十分有限了，再不加大清洁能源和可再生能源的份额，我国的经济和社会发展就将被迫减速。 提高可再生能源利用率，尤其发展太阳能发电是改善生态、保护环境的有效途径。太阳能光伏发电以其清洁、源源不断、安全等显著优势，成为关注重点，在太阳能产业的发展中占有重要地位。我国在近二十几年，随着人口和经济的持续增长，能源消费量也在不断增长。同时，矿物能源的消费会产生大量的污染物：CO，SO2，CO2和NOx，是大气污染的主要污染源之一。 我国在新世纪将面临能源与环境问题的严峻挑战，开发和利用拥有巨大资源保障、环境友好的替代能源是事关我国国民经济可持续发展、国家能源安全和社会进步的重大课题。 太阳能光伏发电不存在燃煤发电带来的污染物排放问题。同时，电池板可循环使用，系统材料可再利用；光伏的能源投入可进一步降低，是一项新型的绿色环保项目。大力发展太阳能发电事业，可以减轻矿物能源燃烧给环境造成的污染，保护环境，有利于建设环境和谐的社会。 扬州市洁源光伏发电股份有限公司为响应国家新能源建设号召，加快国内光伏发电规模化应用，拟投资4950万元，在扬州市邗江区阮家圩村建设5兆瓦渔光互补光伏发电项目。该项目主要为建设总规模为5MW的并网型太阳能光伏发电工程，建设内容包括包括太阳能光伏发电系统及相应的升压设施，项目建成后所发电量并入附近电网。 按照《中华人民共和国环境保护法》、国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》及《中华人民共和国环境影响评价法》，该项目应开展环境影响评价工作。为此，扬州市洁源光伏发电股份有限公司委托江苏圣泰环境科技股份有限公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织技术人员进行现场调查及资料收集，并按照环评技术规范及相关规定，编制出该项目环境影响报告表，供环保行政主管部门审查。 2.工程内容及项目组成 2.1项目概况 项目名称：5兆瓦渔光互补光伏发电项目； 建设单位：扬州市洁源光伏发电股份有限公司； 建设规模：电站容量为5MWp； 建设性质：新建； 建设地点及周边环境：项目位于扬州市邗江区阮家圩村。周边为农田及鱼塘，东侧有一高山猪业养殖基地；建设项目地理位置见附图1，建设项目周边环境概况图见附图2。 总投资：4950万元； 2.2建设内容 项目主要建设总规模为5MWp的并网型太阳能光伏发电工程，包括太阳能光伏发电系统及相应的升压设施、配套设施。项目以110kV电压等级架空出线，接入附近110kV电站。 项目组成情况如下表。 表1-3 建设项目组成情况一览表 序号; 名称; 主要建设内容及规模; 备注. 1; 主体工程; 并网型太阳能光伏发电系统; 总容量5MWp，年发电量684万度; 年运行时间1136h. 2; 公辅工程; 给水; 来自市政自来水管网; /. 3; 排水; 清洗废水一部分经蒸发损耗进入大气，另一部分直接排进入鱼塘。; /. 生活污水经化粪池处理后用作农灌. 4; 供电; 正常时由外接电源提供，事故或停运时，由电站提供电源。; /. 综合楼; 293.53m2; /. 电控楼; 273.24m2; /. 5; 环保工程; 废水; /; /. 6; 噪声; 隔声减震; /. 7; 固废; 废光伏组件由回收公司回收，生活垃圾由环卫部门统一清运; /. （1）电气设计 光伏电站项目规划拟建容量为5MWp，（逆变器采用15MWp组串式，15MWp集中式方案，5个1MWp太阳能电池阵列输入光伏方阵初级防雷汇流箱、直流配电柜后，接入光伏并网逆变器输出为0.315kV低压交流电，然后接入升压变压器就地升压为35kV。高压线缆经直埋方式汇集到110kV高压室，通过单回架空线并入电网（接入系统方案最终以电网公司接入系统设计时确定）。 本工程采用光伏发电设备及开关站集中控制方式，在集控室实现对光伏设备及电气设备的遥测、遥控、遥信，并实现与电网调度站的联系，集中控制室设置位于综控楼内。 （2）土建工程 本工程主要有太阳能阵列单元基础、电控楼、逆变器室基础、箱变基础等土建工程（本项目所利用场地现状为鱼塘）。 站区呈规则形状布置，以1MWp光伏发电单元为一个单元，每个单元内设置一个分站房，由5个单元组成。 项目拟新建一座110KV开关站。开关站四周为2.2m通透围墙。进站大门设置于光伏站南边围墙。根据《变电所总布置设计技术规程》（DL/T5056-2007）以及本光伏电站气象、地形地质条件、配电要求，本110KV开关站采用户内布置。 光伏支架共设置5个单元区，光伏板支架基础暂拟采用预制管桩单桩基础，长度为8米。 电控楼建筑均采用现浇钢筋混凝土框架结构，屋面采用现浇钢筋混凝土梁板结构，基础采用现浇钢筋混凝独立基础，基础埋深暂定为1.0m。设计阶段，根据地勘报告，若厂区地质较差时，采用桩基承台基础。 3.产业政策、能源产业政策的符合性 本项目属于国务院《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013年修正）》中“鼓励类”第五项“新能源”第一条“太阳能热发电集热系统，太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造”项目，符合国家产业政策，亦属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中“鼓励类”第三项“新能源”第一条“太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造；光伏发电技术与系统开发及应用，光伏分布式能源系统开发与应用”项目。 对照《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年)》，本项目属于该指南中第五类——先进能源中的66项太阳能：“兆瓦级以上光伏太阳能并网发电系统”。 我国政府已将光伏产业发展作为能源领域的一个重要方面，并纳入了国家能源发展的基本政策之中。2006年1月1日正式实施的《可再生能源法》明确规范了政府和社会在光伏发电开发利用方面的责任和义务，确立了一系列制度和措施，鼓励光伏产业发展，支持光伏发电并网，优惠上网电价和全社会分摊费用，并在贷款、税收等诸多方面给光伏产业种种优惠。在中国能源与环境形势相当严峻的情况下，该法将引导和激励国内外各类经济主体参与我国光伏技术的开发利用。 根据《可再生能源中长期发展规划》（发改能源[2007]2174 号），我国将充分利用水电、沼气、太阳能热利用和地热能等技术成熟、经济性好的可再生能源，加快推进风力发电、生物质发电、太阳能发电的产业化发展，逐步提高优质清洁可再生能源在能源结构中的比例，力争到2020 年使可再生能源消费量达到能源消费总量的15%左右。 2013年7月，财政部发布《关于分布式光伏发电实行按照电量补贴政策等有关问题的通知》。通知提出，国家对分布式光伏发电项目按电量给予补贴，补贴资金通过电网企业转付给分布式光伏发电项目单位。 2013年8月26日，国家发改委关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知(发改价格[2013]1638号)，明确：对分布式光伏发电实行按照全电量补贴的政策，电价补贴标准为每千瓦时0.42元（含税，下同），通过可再生能源发展基金予以支付，由电网企业转付；其中，分布式光伏发电系统自用有余上网的电量，由电网企业按照当地燃煤机组标杆上网电价收购。 由上分析可知，本项目的建设符合能源产业政策发展方向，符合国家电力可持续发展及政策规划。 4.项目规划符合性与选址合理性 4.1与规划符合性 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出“继续推进风电、光伏发电发展，积极支持光热发电”。 《江苏省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出“加快能源科技革命，积极推进能源领域互联网技术应用，加快智能电网建设，以太阳能、风能、生物质能和天然气为重点，发展分布式能源，实现清洁能源分散布局、就地消纳、梯级利用”。 《扬州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出“积极推进新能源开发和利用，支持有条件的地区建设地面光伏和风力并网电站，推动清洁高效、低碳优质能源成为增量能源的供应主体”。 本项目为光伏电站，利用可再生能源太阳能进行发电，在为地区提供电能的同时，可以提高非化石能源使用比例，减少PM2.5、NO2、SO2排放。 因此综合上述，本项目的建设符合国家、江苏省、扬州市十三五规划纲要中关于能源发展和建设的要求。 4.2选址合理性 本项目利用扬州市邗江区阮家圩村渔场水面及空地，建设5兆瓦渔光互补光伏发电项目，不新增用地，不涉及居民搬迁。 扬州地处江苏省中部，长江下游北岸，江淮平原南端，是南京都市圈和上海经济圈的节点城市，向南接纳苏南、上海等地区经济辐射，向北作为开发苏北的前沿阵地和传导区域，地区交通方便，便于光伏电站主要材料的运输。 项目地点水平面年总辐射量为4891.5（MJ/m2.a），相当于1358.75 ( kWh/m2.a)，日照时间长，辐射强，年日照时数2236小时。根据当地的经纬度经分析确定最佳倾角为25°，在25°最优倾斜面上全年总辐射量为5331.74（MJ/m2.a）相当于1481.04 ( kWh/m2.a)。 通过以上分析可知，本项目所在地区太阳能资源丰富，能够为光伏电站提供充足的光照资源；交通便利；因此，本项目选址是可行的。 5.公用工程 5.1给水及用量 本项目用水由供水管网供给，主要为场站值班人员生活用水光伏组件清洗用水。用水量为218t/a。 5.2 排水 本项目废水主要为光伏组件清洗废水，产生量为72t/a，一部分经蒸发损耗进入大气，另一部分直接进入鱼塘，不外排。生活污水产生量极少，约116.8t/a，由当地村民定期清淘用作农灌，不排入外环境。 5.3供电 本项目施工期及运营期用电由市政电网提供。 5.4储运工程 建设项目设备材料在专用仓库存储，采用汽车运输。 6.环保投资及“三同时”验收 建设项目环境保护投资12万元，占总投资的0.04 %，具体投资见表1-3。 表1-4 建设项目环保投资一览 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力等）; 数量; 环保投资 （万元）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 完成时间. 废水; 清洗废水; SS; /; /; /; /; 与建设项目同时设计，同时施工，同时投产. 生活污水; COD、SS、TP、NH3-N; 化粪池; 1座; 4; 达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1旱作标准. 固废; 员工日常生活; 生活垃圾; 垃圾桶; /; 1; 环卫清运. 光伏发电; 废光伏组件; 一般固废暂存区; /; 2; 回收单位回收. 噪声; 设备; 噪声; 隔声、减振; -; 5; 厂界噪声达标. 合计; -; 12; -. 7.职工人数及工作制度 建设项目建成后，拟配备8名人员负责项目运行管理和安全检修工作，采用3班制，年工作365天。 8.厂区平面布置 项目以每1MW容量电池板为一个发电单元，共30个发电单元，每1个发电单元中央设置一个逆变室及一次开关站。在场地东北侧为站前区，设置电控楼和综合楼及门卫。 厂区布置设计符合设计规范，交通方便，布置合理，能够满足项目生产要求和相关环保要求，厂区平面布置详见附图3。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况（表二）

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1.地理位置 扬州，地处江苏省中部，位于长江北岸、江淮平原南端。现辖区域在北纬32°15´至33°25´、东经119°01´至119°54´之间。东部与盐城市、泰州市毗邻；南部濒临长江，与镇江市隔江相望；西南部与南京市相连；西部与安徽省滁州市交界；西北部与淮安市接壤。 邗江区位于江苏省中部,环绕扬州市区,东与江都毗连,南濒长江,与镇江隔江相望,西与仪征接壤,北与高邮相接。面积824平方千米。 2.地形、地貌、地质 扬州市境内地形西高东低，以仪征市境内丘陵山区为最高，从西向东呈扇形逐渐倾斜，高邮市、宝应县与泰州兴化市交界一带最低，为浅水湖荡地区。境内最高峰为仪征市大铜山，海拔149.5米；最低点位于高邮市、宝应县与泰州兴化市交界一带，平均海拔2米。 邗江区内西北部属于镇扬丘陵地区，东南部为长江冲积平原。邗江区沿河区域属于丘陵向沿河平原过渡地形，整个地形西高东低。 本项目站址位于江苏省扬州市邗江区水产养殖鱼塘水面上，地形较为破碎，地面高程一般为4.00m（1956 年黄海高程基准）左右，水系一般发育，站址东、南、西、北侧有人工渠道环绕，场内有横向、纵向水渠若干，交通便利。地貌单元属长江冲积平原。 根据区域地址资料和附近工程岩土工程勘测资料，站址区的地基土主要由第四系全新统～上更新统冲积、湖积成因的粉质黏土、淤泥质粉质黏土等组成，地表分布人工堆积成因的素填土。勘测深度范围内的地基土层可划分为6 个岩土体单元。现将各地基土层的岩性特征等自上而下叙述如下： 层①素填土（Qs 4 ）：黄灰色，灰黄色，主要由粉质黏土组成，稍经碾压，密实度一般，均有分布。 层②淤泥质粉质黏土（Qall4 ）：灰色，褐灰色，等级中，饱和，流塑，含少量有机质及氧化铁，稍有光泽，干强度及韧性中等，局部夹薄层稍密粉土，场地东南部缺失。 层③粉质黏土（Qal 4 ）：黄褐色，等级中，很湿，可塑，含氧化铁，混少量铁锰质结核，稍有光泽，干强度及韧性中等，局部分布。 层④粉质黏土（Qal 4 ）：黄褐色，等级重，稍湿，可塑～硬塑，含氧化铁，混少量铁锰质结核，有光泽，干强度及韧性高，局部分布。 层⑤粉质黏土（Qal 4 ）：黄褐色，等级中，很湿，可塑，含氧化铁，混少量铁锰质结核，稍有光泽，干强度及韧性中等，局部缺失。 层⑥粉质黏土（Qal 4 ）: 黄褐色，等级重，稍湿，硬塑，含氧化铁，混少量铁锰质结核，有光泽，干强度及韧性高，均有分布。 3.气候、气象 扬州市属于亚热带季风性湿润气候向温带季风气候的过渡区。气候主要特点是四季分明，日照充足，雨量丰沛，盛行风向随季节有明显变化。冬季盛行干冷的偏北风，以东北风和西北风居多；夏季多为从海洋吹来的湿热的东南到东风，以东南风居多；春季多东南风；秋季多东北风。冬季偏长，4个多月；夏季次之，约3个月；春秋季较短，各2个多月。 气象要素统计见表2-1。 表2-1 区域气象要素统计 序号; 气象要素; 单位; 数值; 备注. 1; 多年平均气温; ℃; 14.1; -. 2; 多年平均降水量; mm; 949.5; -. 多年平均风速; m/s; 3; -. 4; 多年平均最大风速; m/s; .6 -. 5; 历年极大风速; m/s; 32.7; -. 6; 历年极端最高温; ℃; 38.5; -. 7; 历年极端最低温; ℃; -12.4. 8; 多年平均雷暴日数; 天/年; 25.8. 区域风玫瑰图见图2-1。 图2-1 扬州市风玫瑰图 4.太阳能资源 我国属太阳能资源丰富的国家之一，全国总面积2/3 以上地区年日照时数大于2000小时。 根据中国气象局风能太阳能资源评估中心，利用700多个地面气象站，1978－2007年观测资料计算了总辐射和直接辐射，初步更新我国太阳能资源的时空分布特征，并进一步简要分析了云、气溶胶和水汽等相关要素的影响得到的数据，中国近30年总辐射分布图、平均日照时数图如下所示： 图2-2 中国近30年总辐射分布图 图2-3 中国近30年年平均日照时数图 由上图可知，我国太阳能资源分布的主要特点有：太阳能的高值中心和低值中心都处在北纬22°～35°这一带，青藏高原是高值中心，四川盆地是低值中心；太阳年辐射总量，西部地区高于东部地区，而且除西藏和新疆两个自治区外，基本上是南部低于北部；由于南方多数地区云雾雨多，在北纬30°～40°地区，太阳能的分布情况与一般的太阳能随纬度而变化的规律相反，太阳能不是随着纬度的增加而减少，而是随着纬度的增加而增长。 图2-4 江苏省太阳能分布图 本工程站址中心坐标为北纬N32°36′54.53″ 东经E119°22′34.09″。由于扬州区域内没有太阳辐射要素观测的气象站资料，利用离较近的淮安气象站（与项目地点约100km）的观测资料作为参考，可知：扬州市年平均日照时数2140小时，全年太阳辐射总量约为1358.75( kWh/m2.a)，根据当地的经纬度可以确定最佳倾角为25°，在25°最优倾斜面上全年总辐射量为5111.244（MJ/m2.a）相当于1419.79 ( kWh/m2.a)。 5.水文 境内主要湖泊有白马湖、宝应湖、高邮湖、邵伯湖等。境内有长江岸线80.5千米，沿岸有仪征、江都、邗江、广陵等一市三区；京杭大运河纵穿腹地，由北向南沟通白马湖、宝应湖、高邮湖、邵伯湖，汇入长江，全长143.3千米。除长江和京杭大运河以外，主要河流还有东西向的宝射河、大潼河、北澄子河、通扬运河、新通扬运河。 6.植被、生物多样性 扬州市地处亚热带和暖温带的过渡地区，适宜多种动植物的生长繁殖。具有从南方和北方以及国外引进动植物新种、新品种的有利条件，因此，作物、林木、畜禽、鱼的种类繁多，人工的长期培育使得品种资源更为丰富。全市高等植物有2100 多种，其中重要经济植物854 种，尚有可资利用和开发前景的野生植物资源600 多种。水生动物资源以内陆淡水鱼类为主，有140余种，可利用的有40 多种，其中重要的经济鱼类有20余种。全市已栽培的农作物有40多种，林、果、茶、桑、花卉等260多种，蔬菜60多种、300 多个品种。畜禽品种丰富，猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅等均有优良的地方品种。扬州市域国家重点保护动植物有中华鲟、江豚、莼菜等。 随着土地垦殖指数提高，扬州市天然植被逐渐减少，全市野生动物的品种和数量也大为减少。本项目所在地由于人类长期活动，天然植被已转化为人工植被。除村民庄台、道路用地外，还有农田，主要种植稻麦和蔬菜等。植被以人工栽培为主，建成区绿化覆盖率35.2%。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 1.社会经济发展 经初步核算，2015年全区实现地区生产总值665.08亿元（包含蜀冈-瘦西湖景区），可比价增长10.7%。按常住人口计算，全区现价人均地区生产总值达96823元。分产业看，第一产业实现增加值19.07亿元，可比价增长3.5%；第二产业实现增加值271.23亿元，可比价增长9.0%；第三产业实现增加值374.78亿元，可比价增长12.5%。三次产业结构调整为2.87：40.78：56.35。其中：不包含蜀冈-瘦西湖景区实现地区生产总值616.55亿元，可比价增长10.9%。分产业看，第一产业实现增加值18.22亿元，可比价增长3.5%；第二产业实现增加值257.88亿元，可比价增长10.0%；第三产业实现增加值340.45亿元，可比价增长12.2%。按常住人口计算，人均地区生产总值107423元。产业结构加快调整，三次产业增加值比例调整为2.96：41.82：55.22。 财政运行良好。全区完成一般公共预算收入58.44亿元，增长10.1%。其中：税收收入47.8亿元，增长12.6%；税收收入占一般公共预算收入81.8%。全年实现一般公共预算支出52.91亿元，增长14.5%，其中教育、科学技术、医疗卫生、节能环保、社会保障和就业等“八项”民生支出占公共预算支出75.1%。 全区实现农林牧渔业总产值34.13亿元，增长7.4%。全年粮食播种面积37.26万亩，粮食总产量17.49万吨。全年蔬菜播种面积5.52万亩，总产量21.04万吨。年末生猪存栏量7.1万头，出栏量12.4万头；家禽存栏量82.5万只，出栏量239.6万只。全年水产养殖总面积7.7万亩，水产品年产量 2.87 万吨。 全区384家规模工业企业实现产值1375.77亿元，增长11.7%；实现工业入库税收29.26亿元，增长9.5%，其中完美日化公司的入库税收突破5亿元。全区规模工业企业实现销售收入1240.38亿元，增长9.1%；实现利税总额139.2亿元，增长11.1%；实现利润总额78.19亿元，增长13.8%；产销率96.2%。主导产业支撑作用明显，机械装备业、汽车及零部件业、轻工纺织业、电子电器业实现产值1136.11亿元，增长13.0%，占规模工业产值82%。新兴产业快速发展，节能环保产业实现产值65.78亿元，增长17.8%；生物医药产业实现产值62.89亿元，增长16.5%。企业创新水平进一步提高，高新技术产业实现产值598.65元，增长9.6%。工业技改加快发展，全年完成工业技改投入138.1亿元，增长34.8%。 全年完成固定资产投资474.21亿元，增长19.1%。其中：项目投资384.08亿元，增长24.2%；房地产开发投资90.13亿元，增长10.1%。分产业看：第一产业完成投资1.99亿元；第二产业完成投资147.02亿元，增长16.6%；第三产业完成投资325.21亿元。增长22.8%。 2.科技、教育、文化 2015年全区高新技术产值占规模以上工业产值比重为43.5%。扬州高新区创成国家级高新区。新增国家高新技术企业17家，获批发明专利授权量314件，新产品认定数90个，省以上科技项目立项数34项。加强孵化器、加速器等创新载体建设，建成科技综合体23.7万平方米，新增省级众创空间4个。着力提升产学研合作实效，全年签订产学研合作协议110项，组建产学研合作联盟4个，共建技术转移中心5个，引进国家“千人计划”人才6名。鼓励企业扩大直接融资规模，引进股权投资基金7个，新增“新三板”挂牌企业7家。 2015年全区创成6所江苏省义务教育现代化学校。完成邗江实验学校、甘泉小学、运西小学等校舍加固任务。年末全区拥有各级各类学校（不含幼儿园）37所，在校学生5.57万人，毕业生1.23万人。高考成绩再创历史新高，本科上线率提高10.8个百分点。瓜洲中学晋升省四星级高中。继续推进“五化工程”、“一馆一室”建设，完成蒋王小学、邗江实验小学等7个学校图书馆和3片塑胶跑道的改造任务，对各学校卫生室的设备器材进行全面更新。 2015年全区三星级健康活力示范村实现全覆盖，五星级达到35%，实现区镇村三级网络以及村（社区）“五位一体”（文体广场、文化活动室、图书室、戏台、健身路径）的有效覆盖。群众文体生活不断丰富，连续第三年成功举办“中国瓜洲音乐节”，蜀冈生态体育公园、蒋王半岛体育休闲公园建成开放，提前完成农村健身设施提档升级，获评省体育强区。

# 环境质量状况（表三）

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1.空气环境质量 根据扬州市环保局网站公布的《2015年扬州市环境质量年报》，大气环境监测统计如果如下： ①二氧化硫（SO2） 市区SO2日均值分布范围为5～96微克/立方米，有效天数361天，超标天数为0天，有效监测超标率为0.0%。年平均值为24微克/立方米，SO2日均值第98百分位数浓度为57微克/立方米，两者均达标。 ②二氧化氮（NO2） 市区NO2日均值分布范围为8～85微克/立方米，有效天数357天，超标天数为1天，有效监测超标率为0.3%。年平均值为30微克/立方。NO2 日均值第98百分位数浓度为67微克/立方米，两者均达标。 ③可吸入颗粒物（PM10） 市区PM10日均值分布范围为17～332微克/立方米，有效天数360天，超标天数为55天，有效监测超标率为15.3%。年平均值为101微克/立方米，超标倍数为0.44。PM10日均值第95百分位数浓度为200微克/立方米，超标倍数为0.33。 2.地表水环境 根据《2015年扬州市环境质量年报》，2015年，项目附近的邵伯湖水质为地表水Ⅴ类，水质为中度污染，主要污染物为总磷，超标倍数为1.9。 3.声环境 本项目声环境质量现状委托 江苏省交通科学研究院有限公司进行，，监测日期为2016年7月12日~14日，监测结果表明，本项目拟建地区域环境噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目所在地300m范围内无名胜古迹、自然保护区，无饮用水源保护区等，环境敏感目标见表3-2。 表3-2 主要环境敏感目标 - 环境要素; - 环境保护对象名称; - 方位; - 距离（m）; - 规模; - 环境功能. - 环境空气; - 阮家圩村; - 四周; - /; - 约50户，150人; - 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. - 水环境; - 邵伯湖; - 东; - 2400; - 小; - 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准. - 声环境; - 阮家圩村; - 四周; - /; - 约50户，150人; - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准.

# 评价适用标准（表四）

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 建设项目所在地区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单中二级标准具体见表4-1。 表4-1 大气污染物的浓度限值 污染物名称; 取值时间; 浓度限值（mg/Nm3）; 标准来源. SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单中二级标准. 日平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. PM10; 年平均; 0.10. 日平均; 0.15. TSP; 年平均; 0.20. 日平均; 0.30. NO2; 年平均; 0.08. 日平均; 0.12. 1小时平均; 0.24. 2、地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，邵伯湖水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准，具体标准限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准中主要项目标准限值 单位：mg/L除pH外 参数; Ⅱ类. pH; 6~9. 氨氮(NH3-N); ≤0.5. 总磷(TP); ≤0.025. 化学需氧量(COD); ≤15. 3、声环境质量标准 区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 项目; 标准; 昼间; 夜间. 等效连续A声级LAeq; 2类; ≤60dB(A); ≤50dB(A). |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 项目营运期无废气产生 2、废水 本项目运营期只有极少量生活废水需要外排，生活污水定期由当地村民定期清运，用于农灌，外排标准执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1旱作标准。 表4-4 农业灌溉用水水质标准限值（mg/L） 序号; 项目类别; 限值; 标准来源. 1; COD; 200; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）. 2; BOD5; 100. 3; SS; 100. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表4-5 噪声标准限值 时段; 等效声级限值(dB(A)); 标准来源. 昼间; 夜间. 运营期; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 施工期; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011). 4、固废 建设项目固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。 |
| 总量控制标准 | (1)废气：本项目运营期无废气污染物产生。 (2)废水：项目员工生活污水用作农灌，不排入外环境；光伏组件清洗废水一部分经蒸发进入大气，另一部分直接进入鱼塘。项目废水无总量控制指标。 (3)固废：固体废物均做到100%综合利用或合理处置，不外排，符合总量控制要求。 |

# 建设项目工程分析	（表五）

工艺流程简述（图示） 一、项目工艺流程及产污位置 本项目的环境影响包括工程施工期和营运期。工程施工期间，项目的建设分为太阳电池支架制作安装、太阳电池方阵安装调试、电气仪表设备安装调试、系统运行调试等，主要污染有噪声、焊接烟尘、固体废物、生活污水等；营运期的污染则主要有组件清洗废水和生活垃圾，无废气产生。 （一）施工期工艺流程及产污位置 （1）电站施工工艺流程 电站施工期工艺流程及产污位置如下图所示： 固废(残留建筑垃圾) 池面或地面整理 钢筋 螺栓 焊条 焊接烟尘、固废、噪声 太阳电池支架制作安装 组件 螺栓 固废、噪声 太阳电池方阵安装调试 电气仪表设备安装 固废、噪声 系统运行调试 试运行 竣工验收 图5-1 光伏电站施工期工艺流程及排污环节图 光伏电站施工期主要工序介绍如下： 1、池面或地面整理施工 对池面或地面进行整理，清理上面残留的建筑垃圾，本工序产生固废及粉尘。 2、太阳能电池支架制作与安装施工 清水池上采用地面支架，采用条形基础，条基上预埋预埋件，以型钢立柱支撑斜梁，斜梁上横向铺设檩条，然后将组件板通过螺栓或压块与檩条可靠连接。 支架制作时钢材焊接方式采用交流电焊机或电焊机进行焊接，焊接时会产生焊接烟尘。 3、太阳能方阵安装调试 采用固定式方阵，根据子方阵设计的20块组件为一组串，每个屋面支架方阵由20块电池组件组成，刚好满足一串子方阵数量。本工序产生固废和噪声。 4、电气仪表设备安装调试 逆变器采用5MWp组串式， 5个1MWp太阳能电池阵列输入光伏方阵初级防雷汇流箱、直流配电柜后，接入光伏并网逆变器输出为0.315kV低压交流电，然后接入升压变压器就地升压为35kV。高压线缆经直埋方式汇集到110kV高压室，通过单回架空线并入电网（接入系统方案最终以电网公司接入系统设计时确定）。 5、系统运行调试 对光伏电站进行运行调试，本工序不产生废水、废气和固废。 从上述污染工序说明可知，施工期环境污染问题主要是：施工扬尘、焊接烟尘、施工噪声、施工人员生活污水和施工废水、建筑垃圾和施工生活垃圾。这些污染几乎发生于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工阶段污染强度不同。 （二）营运期工艺流程及产污位置 本项目营运期主要是维持设备正常运转。定期对电站进行巡视检查，查看组件是否松动，表面是否清洁，监控组件表面灰尘是否影响发电效率，并定期对组件进行清洗。运营期太阳能光伏发电系统本身无污染产生，本项目污染主要为运行时噪声、组件定期清洗废水和更换的废光伏组件。 自来水、新光伏组件 公共 电网 太阳辐射能 汇流箱 光伏组件 逆变器 变压器 清洗废水、废光伏组件 噪声 用电负载 监控显示 数据采集 传感器 图5-2 项目运营期工艺流程及产污环节图 二、污染物排放及治理 - （一）施工期污染物排放及治理措施 1、施工期大气污染物 （1）施工扬尘 施工期有少量扬尘产生。但因影响范围小，时间较短，随施工结束后消除。为了尽量减轻施工扬尘对周边环境的影响，施工单位要严格按照《城市扬尘污染防治规范》相关要求进行文明施工。 （2）焊接烟尘 施工期支架安装会产生焊接废气，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之主要在厂房屋面进行，施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。但为了进一步降低焊接烟尘对环境的影响，在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备的利用率，在施工现场设置移动式焊烟净化装置和吸气罩，将焊烟收集处理后排放。 移动式焊烟净化装置主要部件包括：万向吸尘臂、耐高温吸尘软管、吸尘罩（带风量调节阀）、阻火网、阻燃高效滤芯、脉冲反吹装置、脉冲电磁阀、压差表、洁净室、活性碳过滤器、沉灰抽屉组合、阻燃吸音棉、带刹车的新韩式脚轮、风机、ABB电机以及电控箱等。 工作原理：通过风机引力作用，焊烟废气经万向吸尘罩吸入设备进风口，设备进风口处设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，洁净空气又经活性碳过滤器吸附进一步净化后经出风口达标排出。 为进一步降低焊接烟尘的产生，主要从焊接设备选型、先进焊接工序、环保材料和焊接工人作业熟练程度入手，尽量控制焊接烟尘的排放量。 1）在工艺确定的前提下，应选用机械化、自动化程度高的设备。应采用低尘低毒焊条，以降低烟尘浓度和毒性。在选购新设备时，应注重设备的环保性能，多选用配有净化部件的一体化设备。 2）不同的焊接工艺产生的污染物种类和数量有很大的区别。条件允许的情况下，应选用成熟的隐弧焊代替明弧焊，可大大降低污染物的污染程度。 3）采用环保型的药芯焊丝代替普通焊丝，可在一定程度上降低焊接烟尘的产生量。 4）高水平的焊接工人在焊接过程中能够熟练、灵活地执行操作规章，如不断观察焊条烘干程度、焊条倾斜角度、焊条长短及焊件位置情况，并作出相应的技术调整。与非熟练工相比，发尘量减少20%以上，焊接速度快10%，且焊接质量好。 此外，施工营地不设食堂，采用外卖形式供应施工人员饮食，因此无食堂油烟产生。 2、施工期废水污染物 本项目施工高峰时施工人员人数预计为15人左右，施工人员生活用水按每人0.05 m3/d计算，生活用水量约0.75m3/d。生活污水排放以排放系数0.8计，排放量约为0.6m3/d，施工人员依托当地卫生设施。 3、施工机械噪声 光伏电站项目主要设备包括逆变器、直流柜、支架材料、光伏组件等，电器设备拟从市外企业采购，大型设备进场需用12米半挂车，载重量25T，这些设备由设备厂，经公路运输抵现场卸至相关仓库或一次性安置在安装场地，进行安装。施工期的主要设备见下表。 表5-1 施工期主要施工设备 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台); 额定功率（KW）. 1; 25T吊车; -; 1. 2; 交流电焊机; BX1-500A; 8; 38KVA. 3; 钢筋切断机; GQ40; 2; 3. 4; 钢筋弯曲机; GW40; 2; 1.5-3. 砂轮切; 机 A0290L2; 3; 2. 7; 调直机; 4T; 2; 3-5. 8; 空气压; 机 V-6/7; 2; 5. 9; 台式电锯; MJT500; 2; 2. 10; 木工平刨; MBPYW903; 3; 1. 11; 木工压刨; MB106A; 2; 1.3. 12; 平板式振捣器; HZ2-7; 2; 1-2. 手提圆锯机; 5900B; 3; 1.38KW. 14; 手提线锯机; FCJ55VA; 4; 0.4KW. 15; 电焊机; BXI-300A; 4; 24.3KVA. 16; 手电钻; FDV16T; 5; 0.55KW. 17; 电锤; TE-15; 2; 0.65KW. 18; 台钻; Z516-1A; 1; 0.55KW. 施工期的噪声主要来源于以上施工现场的各类机械设备噪声。由于各施工阶段均有大量设备交互作业，这些设备在场地内的位置、使用率有较大变化，很难计算其确切的施工场界噪声。各施工阶段噪声源及场界噪声和标准声级见下表。 表5-2 各施工阶段主要噪声源状况 施工阶段; 声源声级/dB(A); 场界噪声dB(A). 昼间; 标准; 夜间; 标准. 支架制作安装阶段; 75～85; 70～85; 70; 禁止施工; 55. 组件安装调试阶段; 75～85; 80～95; 70; 禁止施工; 55. 此外，施工期还涉及到大量物资的运输，运输车辆也会产生噪声，其源强如下表所示。 表5-3 交通运输车辆噪声 施工阶段; 运输内容; 车; 类型 声源强度[dB(A)]. 支架制作安装阶段; 钢铁等; 载重车; 80～85. 组件安装调试阶段; 组件吊装; 轻型载重卡车、吊车; 75～85. 为了实现施工场界噪声达标排放，降低施工噪声的影响，施工单位拟采取如下措施： ①选用低噪设备，并采取有效的隔声减振措施； ②合理安排作业时间，将强噪声作业尽量安排在白天进行，杜绝夜间（22：00~6：00）高噪声设备施工噪声扰民；如果工艺要求必须连续作业的强噪声施工，应首先征得当地建委、城管等主管部门的同意，并及时向周边各住宅区居民公告，以免发生噪声扰民纠纷。 ③严格进行施工人员管理，文明施工。 在采取上述措施的基础上，施工期场界噪声能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。 4、施工固废 (1)建筑垃圾 建筑垃圾来源于项目建设过程中铁质弃料、木材弃料等。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关规定，本项目施工过程中产生的建筑垃圾，在施工现场应设置临时建筑废物堆放场并进行密闭处理。建筑垃圾应及时清运到市容环境卫生行政主管部门指定或核准建筑垃圾场处理，严禁随意倾倒。 (2)废弃的电线等 施工工程中，可能产生部分废弃的电线头等，此部分固废应收集后出售。 (3)生活垃圾 本项目在施工阶段中，施工高峰期施工人员及工地管理人员约15人，工地生活垃圾按0.5kg/人•d计，产生量约为7.5kg/d，施工人员每日产生的生活垃圾经过袋装收集后，由环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理，将不会对环境造成二次污染。 (4)废包装材料 本项目在施工阶段，将产生废包装料，均收集后出售。 综上所述，本项目施工期的影响是暂时的，在施工结束后，影响区域的各环境要素基本都可以得以恢复。只要严格按施工规范文明施工，认真制定和落实工程施工期应采取的环保对策措施，可以将工程施工期对环境产生的影响降到最小。 - （二）营运期污染物排放及治理 本项目建成投入运行后，在营运期间，将有废水和固废等污染产生。为了做好环境保护及污染物的处理工作，把污染物排放对周围环境的影响降低到最低限度，本项目对污染源采取了如下防治措施。 - 1、废水排放及治理措施分析 （1）生活污水 项目运行过程中场站值班员工会产生少量生活污水，项目安排值班人员8人，三班倒，年工作365天，根据当地用水情况，用水定额按50L/人•d，则生活用水量为146t/a，排放系数以0.8计，则每年产生生活污水量为116.8t。生活污水主要污染物浓度分别为：COD：300mg/L、SS：200mg/L、氨氮：30mg/L、总磷：3.0mg/L。本项目生活污水由当地村民定期清淘用作农灌，不排入外环境。 （2）清洗废水 光伏电站组件积尘会影响发电效率，故应对光伏组件进行清洗，以保证组件的发电效率。光伏组件的清洗可直接采用清水清洗，不使用任何清洁剂。为保证光伏组件的清洗不影响其发电，故清洗工序应安排在日落后进行。本项目太阳能组件采用人工擦拭清洗，清洗用水量按1L/m2计算，清洗周期平均为每月清洗一次，组件的总面积6000m2，计算清洗废水量约为72t/a，主要污染物为SS，类比同类项目，SS浓度一般为50mg/L,其中14.4t/a经蒸发损耗进入大气，57.6t/a直接进入鱼塘。 项目废水排放情况见表5-4。 表5-4 废水排放情况表 废水; 废水量 (t/a); 污染物名称; 产生浓度 （mg/L）; 产生量 (t/a); 排放量 (t/a); 削减量(t/a); 排放去向. 生活污水; 116.8; COD; 300; 0.035; 0; 0.035; 用作农灌. SS; 200; 0.024; 0; 0.024. NH3-N; 30; 0.0035; 0; 0.0035. TP; 3.0; 0.0004; 0; 0.0004. 清洗废水; 72; SS; 50; 0.0036; 0; 0.0036; 一部分蒸发损耗，一部分直接进入鱼塘. 本项目水平衡见图5-3。 损耗14.4 72 57.6 组件清洗用水 进入鱼塘 损耗29.2 218 146 116.8 生活用水 用作农灌 图5-3 本项目水平衡图（单位：t/a） 2、废气排放及治理措施分析 本项目正常营运期间无废气污染物产生。 - 3、噪声污染排放及治理 本项目正常营运期间无高噪声设备，基本无噪声污染产生。 项目光伏电场的逆变器等在营运期间将产生噪声，逆变器噪声属中低频噪声。本项目选用低噪声设备，经类比分析，距逆变器1m处的噪声源强约55dB(A)。 4、固废污染排放及治理 本项目营运期固废主要来源于更换的废旧电池组件及生活垃圾。 本项目光伏组件共有18880块，运营期光伏组件损坏率很低，每年损耗率按2‰计，则本项目年需更换38块光伏组件。项目所产生的废光伏组件不在《国家危险废物名录》之列，为一般工业固废，废光伏组件由回收公司回收再利用。 项目劳动定员8人，年工作365天，生活垃圾产生量按1kg/人·d算，产生量为2.92t/a。生活垃圾由环卫部门统一清运。 表5-6 固体废物产生及处置情况 序号; 固废名称; 固废类别; 产生量; 处置去向. 1; 废光伏组件; 一般固废; 38块/年; 由回收公司回收再利用. 2; 生活垃圾; 一般固废; 2.92t/a; 由环卫部门统一清运. 综上，本项目固体废物去向明确，均能得到妥善处置。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况（表六）

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 生活污水 116.8t/a | COD | 300mg/l，0.035t/a | 0 |
|  |  | SS | 200mg/l，0.024t/a | 0 |
|  |  | NH3-N | 30mg/l，0.0035t/a | 0 |
|  |  | 总磷 | 3mg/l，0.0004t/a | 0 |
|  | 清洗废水 72 t/a | SS | 50mg/l，0.0036t/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 2.62t/a | 环卫部门清运 |
|  | 生产过程 | 废光伏组件 | 38块/年 | 废品收购站回收 |
| 噪 声 | 建设项目主要噪声设备为逆变器噪声，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |
| 其 它 | 无。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可另附页）： 无。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析（表七）

一、施工期环境影响分析 本项目施工期间对周围环境产生的影响是暂时的，也是多方面的。项目施工建设期主要污染源为施工作业产生的焊接烟尘等施工期大气污染物，施工生活污水等施工期水污染物，各种施工机械噪声以及施工人员生活垃圾和建筑垃圾等施工固废。 1、大气环境影响分析 本项目废气主要来源为焊接烟尘。 本项目在太阳能发电系统组件支架制作过程中会有焊接烟尘产生。焊接烟尘是焊接过程中产生的高温蒸汽经氧化后冷凝而形成的。焊接烟尘主要来自焊条或焊丝端部的液态金属及熔渣。 根据对《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）复核调研和原国家环保总局《大气污染物排放达标技术指南》课题调查资料表明，调研的国内4个锅炉厂，1个造船企业和4个机加工（含氧护焊）企业的焊接车间焊接烟尘（颗粒物），各种焊接点周围5m处，焊接烟尘（颗粒物）浓度在0.4-3.2mg/m3，平均焊接烟尘（颗粒物）排放浓度为1.0mg/m3。 焊条采用J422综合型，焊接方式采用BX1-500A型交流电焊机，鉴于本项目焊接工序主要是在室外进行，焊接烟尘可采用移动式焊烟净化器，经吸气罩收集净化处理后达标排放。 本项目施工期短，焊条使用量少，所在地地势开阔，空气流动性较好，可在一定程度上加速焊接烟尘的扩散，对焊接烟尘起到稀释作用。在采取以上措施后，焊接烟尘对周围大气环境影响较小。 因此，经过相应控制措施后本项目施工期废气对周边环境不会造成影响。 2、废水环境影响评价 施工人员产生的生活污水，预计施工高峰时施工人员15人左右，依托当地卫生设施。因此施工期废水不会对当地地表水环境产生明显影响。 3、噪声环境影响分析 施工期噪声源主要为施工机械的固定声源噪声以及施工运输车辆的流动噪声声源，其运行噪声值一般在70~105dB(A)之间，最高瞬时值约110dB(A)，会对周围声环境产生一定的影响，由于运输车辆噪声属于间歇流动声源，且噪声强度相对较小，因此主要考虑施工机械噪声对环境的影响。 不同施工阶段和不同施工机械对环境造成的噪声影响程度是不同的。施工期噪声影响预测应能反映有代表性的敏感点所受到的噪声最不利的影响。因此，本次分析针对主要施工阶段和主要产噪施工机械进行最不利情况下的分析。本预测采用点声源衰减模式，仅考虑距离衰减值、场界围墙屏障等因素，其噪声预测公式为： L2＝L1－20lgr2/r1－△L 式中：L2——距声源r2处声源值[dB(A)]； L1 ——距声源r1处声源值[dB(A)]； r2、r1——与声源的距离(m)； △L——场界围墙引起的衰减量。 由上式预测单个噪声源在评价点的贡献值，再将不同声源在该点的贡献值用对数法叠加，得出多个噪声源对该点噪声的贡献值，采用的模式如下： 式中：L——叠加后总声压级[dB(A)]； Li——各声源的噪声值[dB(A)]； n——声源个数。 施工期噪声影响预测值见表7-1。 表7-1 施工期噪声预测结果单位：dB(A) 噪声源强值; 预测距离（米）; 备注. 10; 20; 25; 50; 100; 150; 200. 支架制作安装; 85; 80; 74; 72; 66; 60; 56.5; 54; 以施工期最强噪声级值预测. 组件安装调试; 85; 65; 59; 57; 51; 45; 41.5; 39. 上述预测是以施工场地中央为中心，延伸10m至200范围。从上表的预测结果可以看出，施工期各施工阶段噪声昼间对50米范围内、夜间对150米范围内影响较大。 项目施工期应执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中噪声限值，见表7-2。 表7-2 建筑施工场界环境噪声排放限值 类 别; 昼间; 夜间. 噪声限值[Leq：dB（A）]; 70; 55. 根据预测结果，主要施工阶段和主要产噪施工机械进行最不利情况下，距离噪声源50m处噪声强度不能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）夜间标准要求。因此项目采取合理安排作业时间，将强噪声作业尽量安排在白天进行，杜绝夜间（22：00~6：00）施工噪声扰民；并选用低噪设备，采取有效的隔声减振措施；合理布置施工总平面，将高噪声设备尽量远离项目周边环境敏感保护目标；合理布置施工交通及运输路线；严格进行施工人员管理，文明施工等措施后施工期噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。因此项目噪声不会对周边环境造成明显影响。 4、固体废物环境影响分析 本项目施工期产生的固体废物主要包括施工废料(废弃钢筋边角料、废弃包装材料等)和施工人员产生的生活垃圾等。 施工废料产生，包括废弃钢筋边角料、废弃包装材料等，此部分废物多为可回收再利用材料，分类收集后可用于出售；施工人员产生的生活垃圾经过袋装收集后，由环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理。 采取上述措施的基础上，施工期固体废物去向明确，不会造成二次污染。 5、水土流失影响分析 本项目为池面、地面光伏发电项目，利用现有池面及空地进行安装太阳能组件发电，在施工过程中经采取优化设计、规范施工、严格管理等措施后，本项目实施不会因水土流失对环境造成影响。 综上所述，本项目的施工期在落实了本环评提出的扬尘、噪声、固废、废水污染防治措施后，对周围环境的影响较小。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目营运期无废气污染物产生，对周围大气环境不会造成影响。 2、地表水环境影响分析 项目生活污水产生量约116.8t/a，经化粪池处理后水质可满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准，由当地村民定期清淘用作农灌，不排入外环境，对周边地表水环境无不良影响。 光伏电站组件积尘会影响发电效率，因此将定期对光伏组件进行清洗，以保证组件的发电效率。光伏组件的清洗可直接采用清水清洗，不使用任何清洁剂。清洗废水产生量为72t/a，主要污染物为SS，其中14.4t/a经蒸发损耗进入大气，另57.6t/a清洗废水直接进入鱼塘，清洗废水水质简单，不会对鱼塘废水产生影响。 由上分析可知，本项目建成后对项目所在区域地表水环境影响不会产生明显影响。 3、固废环境影响分析 本项目营运期产生的固体废物为更换的废光伏组件和生活垃圾。 本项目产生废光伏组件277块/年，项目所产生的废光伏组件不在《国家危险废物名录》之列，为一般工业固废，废光伏组件由回收公司回收再利用。项目生活垃圾产生量为2.92t/a，由环卫部门统一清运。 综上，项目固废去向明确，均能得到妥善处置，不会对周围环境造成影响。 4、声环境影响分析 项目光伏电场的逆变器等在营运期间将产生噪声，通风系统将产生空气动力学噪声，其中，逆变器噪声属中低频噪声。本项目选用低噪声设备，经类比分析，距逆变器1m处的噪声源强约55dB(A)。 项目除了尽量选用低噪声设备外，主要采取的降噪措施是合理进行平面布置，尽量使产噪设备远离站界布置。 综上所述，项目营运期通过选用低噪声设备，合理进行平面布置，尽量使产噪设备远离站界布置，充分利用距离进行衰减后，不会对周围声学环境造成影响。 5、光污染影响分析 根据全国科学技术名词审定委员会审定公布的光污染定义，针对本项目而言，光污染是指过量的光辐射对人类生活和生产环境造成不良影响的现象，包括可见光、红外线和紫外线造成的污染。 本项目光伏组件采用双玻多晶硅电池组件产品，光伏组件内的晶硅板片表面涂覆有防反射涂层；同时，封装玻璃表面已经过防反射处理，其表面是不平的很多凹面，一是增加透光及照射面积，二是使玻璃表面对阳光的反射以散射为主，其总反射率远低于玻璃幕栏，无眩光。 三、服务期满后的环境影响简析 本项目光伏组件的使用寿命为25年使用期，25年光电转换效率衰减不超过20%。光伏电站服务期满后，光伏电站将停止发电。本环评建议项目业主应酌情考虑服务期满后光伏电站的处置措施，若考虑继续利用该处场地进行光伏发电，则应在完善相关环评等手续后，对光伏组件及相关电器设备进行更换，尽量利用已有建构筑物；若不再进行光伏发电，则应对光伏组件、电气设备、建构筑物等进行拆除。 1、回收光伏组件 本项目服务期满后，光伏组件的转化效率降低83%，光伏电站将停止发电，需对光伏组件进行更换/拆除。更换/拆除后的废旧光伏组件总计18880片，应全部由光伏组件回收公司负责进行回收处理，不得随意丢弃。通过回收公司回收，光伏组件对环境的影响较小。 2、电气设备 本项目电气设备主要为汇流箱、逆变器、交流配电柜，电气设备经过运营期的使用和维护，其损耗较小，可全部由设备生产商回收进行维护和大修后再次使用，仅需就地进行拆解后运回原厂进行维修。 四、环境风险分析 因本项目为光伏电站项目，不使用有毒有害物质，不构成重大风险源。但由于项目位于既有池面及池面上端空间网面，施工期为高空作业，运营期应防止高空坠物对人员的伤害，因此，对其环境风险进行简要分析。 1、施工期环境风险评价 本项目施工期主要风险因素是由于光伏电池组件引起的触电事故和施工用电安全，太阳能电池组件串联到一定数量，输出电压能达到400V以上，因此在施工中需要特别重视，施工用电箱可能存在漏电问题，导致现场人员触电，故应设置明显的警示标识。 设备应尽量在地面进行拼装和固定，以减少高空作业工程量。根据电力行业有关规定进行，并结合建构筑物状况设置的安全保护措施，避免高空作业事故的发生。安装时严禁利用屋（棚）顶作为临时堆场，必须落实合理的施工组织措施，起吊与安装应同步衔接，防止荷载集中，屋（棚）顶垮塌。 光伏电站升压站内电气一次、二次设备安装时，应根据电力行业有关规定制定施工方案，施工方案应包括安全预防和应急措施，并配备有相应的现场安全监察机构和专职安全监督员。 针对上述施工期风险因素，采取以下3条必要措施，以保证工程建设的正常开展。 （1）各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并对各种机械设备进行定期检修或更换。 （2）高空作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁电车超载作业。 （3）用电作业应做好安全防护措施，必须进行接地保护。严禁一闸多机作业。对电缆进行绝缘检验，在施工用电的电缆周围禁止堆放易燃物品。 2、营运期环境风险评价 光伏电站完工投产后，运行期中环境风险主要有设备使用不当或设备质量不合格引起火灾、爆炸、电击、机械损伤等危害因素。高压设备区有雷击、噪声、震动、电磁辐射等危害因素。夏季台风和暴雨灾害风险。 对营运期存在的火灾、爆炸、电击、机械损伤、雷击、噪声、震动、电磁辐射、高空坠物等危害因素，要加强安全管理，制定风险防范措施如下： （1）建立并完善安全生产管理制度，避免人为原因造成事故发生。严格执行消防防火制度，做好火灾预防工作。 （2）根据现行的《建筑防雷设计规范》中的要求进行防治保护装置的设计。根据现行的《电力设备接地设计技术规程》和《电力工程接地设计规范》规定进行全厂安全接地设计。根据《电力设备过压保护设计技术规程》进行带电设备安全经距的设计，以保证人身及设备安全。 （3）避雷元件要分散安装在阵列的回路内，也可安装在接线箱内；对于从低压配电线侵入的雷电浪涌，必须在配电盘中安装相应的避雷元件予以应对；必要时在交流电源侧安装耐雷电变压器。 （4）屋面电站在设计时候考虑50年一遇的风载，保证光伏组件的结构强度和抗台风的能力。光伏组件布局时组件距离池边应留0.5米的安全距离，并在靠近人流出入、经过侧设置围栏并安装警示性标志。屋面电站在施工时候必须应该按照设计、规范施工保证施工质量。 （5）为防止营运期夏季台风和暴雨支架不牢造成的组件脱落，造成人员伤亡和财产损失，在屋檐或池边组件区域周边安装不锈钢护栏，既可以防止组件脱落高空坠物危险，又可以兼做观光走廊，起到示范展示目的。 （6）针对本项目营运期存在的风险，应制定相应的应急预案。包括雷击、暴雨、台风应急预案，并采取相应救援措施。 因此，本项目在落实上述施工期和营运期的风险防范措施和风险应急预案的前提下，能够满足安全生产的要求。 五、总量控制 (1)废气：本项目运营期无废气污染物产生。 (2)废水：项目员工生活污水用作农灌，不排入外环境；光伏组件清洗废水一部分经蒸发进入大气，另一部分直接进入鱼塘。项目废水无总量控制指标。 (3)固废：固体废物均做到100%综合利用或合理处置，不外排，符合总量控制要求。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果（表八）

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 及投资 | 预期治理效果及 污染物排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 组件清洗 | 清洗废水 | 一部分经蒸发损耗进入大气，另一部分直接进入鱼塘 | 对水环境无影响 |
|  | 生活 | 生活污水 | 化粪池 | 达灌溉标准，用作农灌，不外排 |
| 固体废物 | 光伏发电 | 废光伏组件 | 回收公司回收再利用 | 处置去向明确，不会对环境造成二次污染 |
|  | 日常生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 |  |
| 噪 声 | 生产设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，厂界处能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求 |  |
| 生态保护措施及预期效果（不够时可附另页） 本项目位于扬州市，利用阮家圩村渔场水面及空地进行建设，不新增用地，不占用基本农田和林地，周围无生态敏感点，不涉及野生动植物。因此，本项目无需生态保护措施。 |  |  |  |  |

清洁生产与循环经济分析 一、清洁生产分析 清洁生产，是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。推行清洁生产，实施污染预防是当今世界，也是我国政府提倡的重要环境保护政策。 清洁生产的目标是：通过对生产资源的合理利用，实现“节能、降耗、节水”的目标；通过削减废物和污染物的生成和排放，减少对环境的污染，促进生产。 清洁生产的关键是提高生产效能，开发更清洁的技术、更新、替代对环境有害的产品和原材料，实现环境和资源的有效管理。它彻底改变了过去被动的、滞后的污染控制手段，是控制环境污染的有效手段；对企业降低成本、提高产品质量、增强市场竞争力等有着极其重要的意义。 清洁生产作为21世纪倡导的模式，对项目工程提出了更高的要求。本工程其清洁生产主要针对项目对可再生能源的利用、节能降耗等方面： （1）可再生能源利用 本项目利用太阳能发电，替代一部分矿物能源，对于降低项目地点的煤炭消耗、缓解环境污染和交通运输压力、改善电源结构等具有非常积极的意义，是发展循环经济、建设节约型社会的具体体现，符合扬州“十二五”时期国民经济和社会发展规划纲要中提出的：积极推进太阳能发电和分布式能源建设。增强能源供给保障能力大力发展新能源，重点发展太阳能光伏发电的发展理念。 （2）节能降耗 本太阳能光伏发电站工程建成后装机容量30MW，经测算25年年平均发电量为4094.8592万kWh，同燃煤火电站相比，按标煤煤耗为320g/kWh计，每年可为国家节约标准煤13103.5497吨，相应每年可减少多种有害气体和废气排放，其中减少SO2排放量约为1228.4577吨，NOx（以NO2计）排放量约为116.621吨。另外，根据国家发改委《关于公布2009年中国低碳技术化石燃料并网发电项目区域电网基准线排放因子的公告》，华东电网的排放因子取 0.8530（tCO2e /MWh），本工程的建设每年可减少温室气体CO2的排放量约为3.4929吨。 二、循环经济分析 循环经济是融清洁生产、资源综合利用、生态设计和可持续消费为一体的社会经济生态体系。循环经济的本质是一种生态经济，它要求运用生态学规律而不是机械的规律来指导人类社会的经济活动。传统经济是一种由“资源--产品--污染排放”单向流动的线性经济，其特征是高开采、高消耗、低利用、高排放。与此不同，循环经济倡导的是一种与环境和谐的经济发展模式。它要求把经济活动组织成一个“资源--产品--再生资源—再生产品”的反馈式循环流动过程，所有的原料和能源都在不断进行的经济循环中得到最合理的利用，从而使经济活动对自然环境的影响控制在尽可能小的程度。其基本特征是低开采、低消耗、高利用、低排放，主要遵循“减量化、再利用、再循环”三大原则，既著名的3R法则。 “减量化、再利用、再循环”是循环经济最重要的实际操作原则。其中减量化原则属于输入端方法，旨在减少进入生产和消费过程的物质量，从源头节约资源使用和减少污染物的排放；再利用原则属于过程性方法，目的是提高产品和服务的利用效率，要求产品和包装容器以初始形式多次使用，减少一次用品的污染；再循环原则属于输出端方法，要求物品完成使用功能后，重新变成再生资源以减少最终处置量。 循环经济在实践中，一般包括三个不同而又有序衔接的层面：一是企业层面上的小循环，即企业按照清洁生产的要求，采用新的设计和技术，将单位产品的各项消耗和污染物的排放量限定在先进标准许可的范围之内；二是区域层面上的中循环，即工业园区按照生态产业链发展的要求，将一系列彼此关联的生态产业链组合在一起，通过企业和产业间的废物交换、循环利用和清洁生产，减少或杜绝废弃物的排放；三是社会层面上的大循环，即整个国家和社会按照循环经济的要求，制定相关法律，制定各种规则，实现清洁生产、干净消费、资源循环、环境净化。 本项目为光伏发电项目，利用光伏组件将太阳能转化为电能，对运营期及运营期满后更换的光伏组件，由专业回收公司回收后经技术改造合格后实现再利用，符合循环经济的要求。 公众参与调查意见 本项目为光伏发电项目，项目运营期无废气、废水排放，因此，公众参与采用张贴项目公示的方式进行。 评价单位于2016年11月09日开始在项目拟建地张贴公示并于网络进行公示，征求周边公众对本项目的意见和建议，公示张贴以及网络公示截图详见下图。 本次公示的详细内容如下： 扬州市洁源光伏发电股份有限公司5MWp渔光互补光伏发电项目 环境影响评价公示 扬州市洁源光伏发电股份有限公司拟在扬州市邗江区公道镇阮家圩村租用鱼塘150亩建设5MWp渔光互补光伏发电项目。根据国家环境保护总局《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发2006[28]号）有关规定，现将有关信息公布如下： - 1、建设项目概要 项目名称：5MWp渔光互补光伏发电项目； 项目性质：新建； 投资总额：4950万元； 建设地点：扬州市邗江区公道镇阮家圩； 建设规模：5MWp，安装265Wp多晶硅组件18880套，项目建成后年均发电量为684万kW•h； 用地面积：总用地面积100000平方米（合150亩）。 2、环境影响评价的主要工作内容 （1）对所在区域的环境质量现状进行监测和评价； （2）在工程分析的基础上论证生产过程排放废气对大气环境的影响、污水排放对当地水体的环境影响、噪声对周边环境的影响，论证项目污染防治措施的有效性； （3）开展公众参与工作，广泛征求项目所在地区及相关阶层人士对项目建设的意见和建议； - （4）根据环境影响预测及公众参与等，综合分析本工程选址的环境可行性； （5）对项目的环境经济损益进行简要分析，提出相应的环境管理计划与环境监测计划。 - 3、征求公众意见的主要事项 征求公众意见的范围：扬州市洁源光伏发电股份有限公司5MWp渔光互补光伏发电项目拟建地附近的居民、企事业单位。 征求意见主要内容如下： （1）您对本项目所在地的环境质量现状是否满意？ （2）您对本项目的建设和运行在环保方面有何建议和要求？ （3）从环保角度出发，您对本项目持何种态度，如不同意请简要说明原因。 （4）您对本项目的环境影响评价工作有何意见或建议？ 公示时间：2016年11月7日。即日起5个工作日内，公众可通过信函、传真或电邮方式，向环评单位或建设单位咨询该项目相关信息，并提出有关意见和建议。 建设单位：扬州市洁源光伏发电股份有限公司 联系人：程新 联系方式：13390757176 环境影响评价机构：江苏圣泰环境科技股份有限公司 联系人：李工 联系方式：025-66087232 邮箱：alwayslxjs@163.com 传真：025-84587267. 现场公示如下： 图8-1 现场公示图片 公示截图如下： 图8-2 公示截图 拟建项目在公示期间未得到任何反馈信息。 公示期间，建设单位在项目周边发放了30份公众参与调查表格，收28份。表格具体内容见表8-1，公众参与调查信息统计见表8-2。 表8-1 江苏省建设项目公众参与调查表 表8-2 被调查人员基本情况汇总表 项目 名称; 扬州市洁源光伏发电股份有限公司5MWp渔光互补光伏发电项目; 建设地点; 扬州市邗江区公道镇阮家圩村. 项目简介; 该项目投资额为4950万，拟租用公道镇阮家圩村鱼塘面积150亩建设，规模为5MWp，采用多晶硅发电系统，安装265Wp多晶硅组件18880套，购置逆变器，箱式升压变电站等主要设备125台（套），项目建成后年均发电量为684万kW·h，预计每年可节约燃煤2190吨，减少温室气体（二氧化碳）排放约5837吨。. 环境影响简要分析; 根据相关管理要求，扬州市洁源光伏发电股份有限公司委托江苏圣泰环境科技股份有限公司对本项目进行环境影响评价工作。 废气：本项目营运期无废气污染物产生，对周围大气环境不会造成影响。 废水：本项目产生的少量生活废水经过化粪池收集处理，人工定期清淘，用于附近农田及绿化施肥；运营期产生的光伏组件清洗废水（不含任何清洗剂）除少量自然蒸发外，其余全部回到鱼塘，本项目废水对所在及周围水体基本不够成影响 噪声：拟对噪声源采取有效的防治措施，确保能做到达标排放。 固废：厂方拟将其分类收集、分别处理，零排放。 光污染：采用透光率高的电池组件，合理设置组件角度，不会对周围环境造成不良影响。 初步评价结论：该项目符合国家相关产业政策和投资导向要求；选址符合合用地规划要求；项目建设符合达标排放、总量控制等环保要求；风险控制措施比较完善，项目运行过程中环境风险较小；环境影响预测表明，项目投产后，采取以上污染物治理措施，污染物的排放对周边环境影响较小。从环境角度分析，项目建设可行。. 被调查 人情况; 姓名; 家庭住址; 文化程度. 年龄; 性别; ★联系电话. 民族; 职业. 1、您对周围环境质量现状是否满意（如不满意请注明原因） □很满意 □较满意 □不满意 □很不满意. 2、您是否知道/了解拟建设的项目 □不了解 □知道一点 □很清楚. 3、您是从何种信息渠道了解该项目的信息 □报纸 □电视、广播 □标牌宣传 □民间信息. 4、根据您掌握的情况，认为该项目对环境质量造成的危害/影响是 □严重 □较大 □一般 □较小 □不清楚. 5、从环保角度出发，您对该项目持何种态度，简要说明原因 □坚决支持 □有条件赞成 □无所谓 □反对. 6、您对该项目环保方面有何建议和要求？. 7、您对环保部门审批该项目有何建议和要求？. 序号; 姓名; 性别; 年龄; 住址; 联系电话; 态度. 1; 朱**; 男; 65; 公道镇赵家; 132****6366; 坚决支持. 2; 王**; 女; 29; 公道镇欧阳村; 180****0983; 坚决支持. 3; 陈**; 女; 32; 公道镇仓房; 137****3008; 有条件赞成. 4; 陈**; 男; 52; 公道镇王庄; 159****0460; 坚决支持. 5; 曹**; 男; 42; 公道镇王庄; 152****9984; 坚决支持. 6; 时**; 男; 48; 公道镇杨庄; 158****4958; 有条件赞成. 7; 王**; 女; 27; 公道镇王庄; 182****6238; 有条件赞成. 8; 许**; 女; 30; 公道镇欧阳村; 159****5341; 无所谓. 9; 杨**; 女; 30; 公道镇欧阳村; 187****1912; 坚决支持. 10; 张**; 女; 50; 公道镇振兴路; 180****5689; 坚决支持. 11; 潘**; 女; 26; 公道镇欧阳; 182****1714; 无所谓. 12; 邵**; 女; 31; 公道镇; 138****6735; 无所谓. 13; 陈**; 男; 30; 公道镇欧阳; 138****9608; 坚决支持. 14; 王**; 女; 56; 公道镇赤岸街道; 136****3548; 无所谓. 15; 张**; 女; 30; 公道镇; 133****1175; 无所谓. 16; 顾**; 女; 38; 刘庄; 136****1148; 坚决支持. 17; 朱**; 女; 24; 赤岸街道; 180****1489; 无所谓. 18; 倪**; 女; 38; 欧阳村; 8775****; 有条件赞成. 19; 李**; 女; 23; 赤岸街道; 177****5313; 无所谓. 20; 张**; 女; 23; 湖滨村; 159****3182; 有条件赞成. 21; 强**; 女; 52; 潘丘; 180****0539; 坚决支持. 22; 许**; 男; 23; 湖滨村; 189****0939; 坚决支持. 23; 王**; 男; 46; 王庄; 177****8068; 有条件赞成. 24; 王**; 女; 30; 欧阳村; 150****2245; 坚决支持. 25; 刘**; 女; 30; 欧阳村; 139****9300; 坚决支持. 26; 刘**; 女; 49; 欧阳村; 158****0160; 坚决支持. 27; 周**; 男; 29; 桑园村; 158****3160; 坚决支持. 28; 王**; 女; 54; 欧阳村; 180****1062; 坚决支持. 1、态度：28份公众参与调查表中无反对意见，持坚决支持的有15人，有条件赞成的有6人，无所谓的有7人。 2、建议和要求：主要为施工期减少噪声污染和扬尘污染，营运后各项污染物需做到达标排放。本评价采纳此次公众参与调查公众的意见，要求建设方必须切实落实各项污染防治措施，尽量减少对周围环境的影响，做到“三废”达标排放，特别是确保本项目施工期间扬尘及噪声达到相应标准。另外，在营运期，业主应及时与周围居民进行沟通，听取居民对本项目环保方面的意见和建议，及时整改，共同营造和谐、优美、清洁的环境。后续经营项目入驻前应另行申报，根据环保要求，另行编制环境影响评价报告。 3、公参“四性”分析： （1）合法性：建设单位和评价单位依照《环评法》的规定，在此期间对受项目建设可能影响的周边居民与企业进行公众参与调查；根据原国家环境保护总局2006年颁布的《建设项目公众参与暂行办法》规定，由扬州市洁源光伏发电股份有限公司分别于2016年11月9日开始，将本工程的项目简介和可能产生的环境影响及其缓解措施的简要描述在其门户网站（http://www.yzjyps.com/yzjyps/tzgg/201611/3c2e84ff3e854b8e91847540e26ff029.shtml）上进行了第公示；以期更为广泛征求公众对本项目建设的意见和建议，公示期间未收到反对意见；同时于现场进行告示张贴，现场公示。以上公示、公众参与填表均按照法律规定进行，保证群众能了解项目建设内容和影响情况，保证了本次公众参与工作的合法性。 （2）有效性：公众参与调查表中写明了项目的基本情况，并且调查人员在调查过程中向被调查对象讲明项目建设所产生的污染物排放情况、可能造成的环境影响和拟采取的环境保护措施，保证公众能及时、全面并真实的了解建设项目的相关情况，以便公众在知情的前提下填写调查表并提出相关意见与建议，保证了公众参与的有效性。 （3）代表性：在进行公众参与调查时，分别对周边居民进行了调查；同时，男女、年龄、文化程度比例适当，保证了公众参与调查的代表性。 （4）真实性：在公众参与调查过程中，调查人姓名、联系方式、家庭住址为必填内容，保留了全部调查表格，保证了公众参与调查的真实性。 本评价采纳此次公众参与调查公众的意见，要求建设方必须切实落实各项污染防治措施，尽量减少对周围环境的影响，做到“三废”达标排放，特别是建设项目在施工过程中的环境保护，建议项目建设过程中应注意防止粉尘、垃圾和噪声污染，尽量减少对周围居民正常生活、工作和休息的影响，确保本项目施工期噪声达到相应标准。另外，在施工期，业主应及时与周围居民进行沟通，听取居民对本项目环保方面的意见和建议，及时整改，共同营造和谐、优美、清洁的环境。

# 结论与建议（表九）

一、评价结论 为响应国家新能源建设号召，加快国内光伏发电规模化应用，扬州市洁源光伏发电股份有限公司拟投资4950万元，在扬州市邗江区阮家圩村建设5兆瓦渔光互补光伏发电项目。本项目总装机容量5MW，25年总发电量约为17100kWh，25年年平均发电量为684万kW·h，年等效利用小时数为1136h。 （一）产业政策和能源政策符合性 本项目属于国务院《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013年修正）》中“鼓励类”第五项“新能源”第一条“太阳能热发电集热系统，太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造”项目，符合国家产业政策，亦属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中“鼓励类”第三项“新能源”第一条“太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造；光伏发电技术与系统开发及应用，光伏分布式能源系统开发与应用”项目。 对照《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年)》，本项目属于该指南中第五类——先进能源中的66项太阳能：“兆瓦级以上光伏太阳能并网发电系统”。 我国政府已将光伏产业发展作为能源领域的一个重要方面，并纳入了国家能源发展的基本政策之中。2006年1月1日正式实施的《可再生能源法》明确规范了政府和社会在光伏发电开发利用方面的责任和义务，确立了一系列制度和措施，鼓励光伏产业发展，支持光伏发电并网，优惠上网电价和全社会分摊费用，并在贷款、税收等诸多方面给光伏产业种种优惠。在中国能源与环境形势相当严峻的情况下，该法将引导和激励国内外各类经济主体参与我国光伏技术的开发利用。 根据《可再生能源中长期发展规划》（发改能源[2007]2174 号），我国将充分利用水电、沼气、太阳能热利用和地热能等技术成熟、经济性好的可再生能源，加快推进风力发电、生物质发电、太阳能发电的产业化发展，逐步提高优质清洁可再生能源在能源结构中的比例，力争到2020 年使可再生能源消费量达到能源消费总量的15%左右。 2013年7月，财政部发布《关于分布式光伏发电实行按照电量补贴政策等有关问题的通知》。通知提出，国家对分布式光伏发电项目按电量给予补贴，补贴资金通过电网企业转付给分布式光伏发电项目单位。 2013年8月26日，国家发改委关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知(发改价格[2013]1638号)，明确：对分布式光伏发电实行按照全电量补贴的政策，电价补贴标准为每千瓦时0.42元（含税，下同），通过可再生能源发展基金予以支付，由电网企业转付；其中，分布式光伏发电系统自用有余上网的电量，由电网企业按照当地燃煤机组标杆上网电价收购。 由上分析可知，本项目的建设符合能源产业政策发展方向，符合国家电力可持续发展及政策规划。 （二）项目规划符合性与选址合理性 （1）规划符合性 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出“继续推进风电、光伏发电发展，积极支持光热发电”。 《江苏省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出“加快能源科技革命，积极推进能源领域互联网技术应用，加快智能电网建设，以太阳能、风能、生物质能和天然气为重点，发展分布式能源，实现清洁能源分散布局、就地消纳、梯级利用”。 《扬州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出“积极推进新能源开发和利用，支持有条件的地区建设地面光伏和风力并网电站，推动清洁高效、低碳优质能源成为增量能源的供应主体”。 本项目为光伏电站，利用可再生能源太阳能进行发电，在为地区提供电能的同时，可以提高非化石能源使用比例，减少PM2.5、NO2、CO2排放。 因此综合上述，本项目的建设符合国家、江苏省、扬州市十三五规划纲要中关于能源发展和建设的要求。 （2）选址合理性 本项目利用扬州市邗江区阮家圩村渔场水面及空地，建设5兆瓦渔光互补光伏发电项目，不新增用地，不涉及居民搬迁。 扬州地处江苏省中部，长江下游北岸，江淮平原南端，是南京都市圈和上海经济圈的节点城市，向南接纳苏南、上海等地区经济辐射，向北作为开发苏北的前沿阵地和传导区域，地区交通方便，便于光伏电站主要材料的运输。 项目地点水平面年总辐射量为4891.5（MJ/m2.a），相当于1358.75 ( kWh/m2.a)，日照时间长，辐射强，年日照时数2236小时。根据当地的经纬度经分析确定最佳倾角为25°，在25°最优倾斜面上全年总辐射量为5331.74（MJ/m2.a）相当于1481.04 ( kWh/m2.a)。 通过以上分析可知，本项目所在地区太阳能资源丰富，能够为光伏电站提供充足的光照资源；交通便利；因此，本项目选址是可行的。 （三）区域环境质量现状 1、环境空气 - 项目所在地大气常规污染物NO2、SO2的年平均浓度能满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10年平均值超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，道路和施工扬尘是造成市区空气可吸入颗粒物(PM10)超标的主要原因 2、地表水 项目附近邵伯湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，但根据2015年监测数据，邵伯湖水质为地表水Ⅴ类，水质为中度污染，主要污染物为总磷，超标倍数为1.9，原因为当地化肥使用对当地地表水环境影响严重。 3、声环境 根据监测结果，项目所在地本底昼夜间噪声均能达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中相关标准要求，表明项目所在区域声环境质量良好。 （四）达标排放与环境影响评价结论 1） 施工期 1、废气处理 本项目废气主要来源为焊接烟尘。 为了尽可能减小项目焊接烟尘对对评价区域内环境空气质量形成影响，项目施工单位采取了选用自动化程度高的设备、选用低毒低尘焊条、采用环保型的药芯焊丝代替普通焊丝等措施，减少焊接烟尘对大气环境的影响，在施工现场设置移动式焊烟净化装置和吸气罩，焊接烟尘收集处理后排放；为减少扬尘扩散，对施工场地洒水；建筑垃圾及时清运，并保持洁净等措施，大大降低了施工扬尘产生量。 因此，经过相应控制措施后本项目施工期废气对周边环境不会造成影响。 2、废水处置 施工期施工人员依托当地卫生设施。因此，施工期废水不会对当地地表水环境产生明显影响。 3、噪声防治 针对施工期产生的设备噪声及车辆噪声，项目采取合理安排作业时间；选用低噪设备，采取有效的隔声减振措施；合理布置施工交通及运输路线；严格进行施工人员管理，文明施工等措施后施工期噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。因此项目噪声不会对周边环境造成明显影响。 4、固体废物处置 施工期固废主要来自于建筑垃圾及生活垃圾。本项目建筑垃圾施工现场设置临时建筑废物堆放场并进行密闭处理，部分用于回收，剩余部分堆放达一定量时应及时清运到指定的建筑垃圾场处理；施工人员产生的生活垃圾经过袋装收集后，由环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理。 总的来说，本项目施工期对环境的影响以局部、短期污染为主，施工单位应加强环境保护措施，加强管理，有效地控制施工期间对周围环境的影响。 2） 营运期 1、大气 项目营运后，无废气产生，因此营运期不会对项目周围大气环境质量造成影响。 2、地表水 项目员工生活污水（116.8t/a）经化粪池处理后水质可满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准，由当地村民定期清淘用作农灌，不排入外环境，对周边地表水环境无不良影响。。 项目太阳能组件清洗废水产生量为72m3/a，一部分经蒸发损耗后进入大气，另一部分直接进入鱼塘，对鱼塘水质基本午影响，故本项目建成后对项目所在区域地表水环境影响很小。 3、声环境影响分析 本项目设备采购时，逆变器等选用低噪声设备，项目营运后，主要噪声源为逆变器噪声，经隔声、距离衰减、厂界围墙隔声降噪措施处理，可使项目噪声实现厂界达标排放，对周边声环境影响很小。 4、固废环境影响分析 本项目营运期固废主要来源于废光伏组件和生活垃圾，分别由回收公司回收和环卫部门统一清运。 本项目固废去向明确，均能得到妥善处置，不会对周围环境造成影响。 5、光污染影响分析 光伏电池组件内的非晶硅电池片表面涂覆有一层防反射涂层，同时封装玻璃表面已经过特殊处理，因此太阳能电池组件对阳光的反射以散射为主。其总反射率远低于玻璃幕墙，无眩光，故不会产生光污染。 （五）清洁生产与循环经济 本项目利用太阳能发电，替代一部分矿物能源，对于降低项目地点的煤炭消耗、缓解环境污染和交通运输压力、改善电源结构等具有非常积极的意义，是发展循环经济、建设节约型社会的具体体现，符合扬州“十三五”时期国民经济和社会发展规划纲要中提出的：积极推进新能源开发和利用，支持有条件的地区建设地面光伏和风力并网电站，推动清洁高效、低碳优质能源成为增量能源的供应主体。 （六）环境风险评价 本项目经采取各项风险防范措施和应急措施，其风险达到环境可以接受的水平；项目风险防范措施和应急预案可靠且可行；项目从环境风险角度分析是可行的。 （七）总量控制 (1)废气：本项目运营期无废气污染物产生。 (2)废水：项目员工生活污水用作农灌，不排入外环境；光伏组件清洗废水一部分经蒸发进入大气，另一部分直接进入鱼塘。项目废水无总量控制指标。 (3)固废：固体废物均做到100%综合利用或合理处置，不外排，符合总量控制要求。 （八）建设项目环境可行性结论 项目符合国家当前产业政策及相关规划。项目选址基本可行。对施工过程中和营运期存在一定的环境风险采取相应的防范措施。本太阳能光伏发电站工程建成后可减少温室气体CO2的排放。 本项目在落实施工期和营运期的风险防范措施和风险应急预案的前提下，能够满足安全生产的要求。因此本项目从环保角度而言，在所选鱼塘建设是可行的。 二、建议 1、建立健全环保规章制度，严格人员操作管理，与此同时，加强设备、各项治污措施的定期检查和维护工作。 2、企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度，确保设施正常运转，尽量减少和避免事故排放。 3、加强环保宣传教育工作，强化各项环境管理工作。自觉接受环保主管部门对本项目环保工作的监督指导。

预审意见 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 - 本报告表应附以下附图、附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边环境概况示意图 附图3 项目总平面布置图 附件1 营业执照； 附件2 发改委备案； 附件4 监测报告 附件5 委托书 附件6 承诺书 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行 专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 - 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

建设项目环境保护审批登记表

填写表单位（盖章）：         填写表人（签字）：                         项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 5兆瓦渔光互补光伏发电项目 |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 扬州市邗江区阮家圩村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容及规模 |  | 总装机容量5MW |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | √新建 □技改 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 |  | D4415太阳能发电 |  |  |  |  |  |  | 环评管理类别 |  |  | □编制报告书 √编制报告表 □填报登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总投资 |  | 4950万元 |  |  |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  |  | 12万元 |  |  |  |  | 所占比例% |  |  | 0.24 |  |  |
| 建设单位 | 单位名称 |  | 扬州市洁源光伏发电股份有限公司 |  |  |  | 联系电话 | 13390757176 |  | 评价单位 | 单位名称 |  |  | 江苏圣泰环境科技股份有限公司 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 025-84587267 |  |
|  | 通讯地址 |  | 扬州市广陵经济开发区科技产业园 |  |  |  | 邮政编码 | 215000 |  |  | 通讯地址 |  |  | 南京市将军大道151号 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 211106 |  |
|  | 法人代表 |  | 刘晓明 |  |  |  | 联系人 | 程新 |  |  | 证书编号 |  |  | 国环评证乙字第1977号 |  |  |  |  | 评价经费 |  |  |  |  |
| 建设项目所处 区域环境状况 | 环境质量等级 |  | 环境空气：二级 地表水：Ⅱ类 地下水： 环境噪声：2类 海水： 土壤： 其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感特征 |  | □饮用水水源保护区 □自然保护区 □风景名胜区 □森林公园 □基本农田保护区 □生态功能保护区 □水土流失重点防治区 □生态敏感与脆弱区 □人中密集区 □重点文物保护单位 □三河、三湖、两控区 □三峡库区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 | 污染物 |  | 现有工程（已建+在建） |  |  |  | 本工程（拟建或调整变更） |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 实际排放浓度（1） | 允许排放浓度（2） | 实际排放总量（3） | 核定排 放总量 （4） | 预测排放浓度（5） | 允许排放浓度（6） | 产生量（7） | 自身 削减量 （8） |  | 预测排放总量（9） |  |  | 核定排放总量（10） | “以新带 老”削减 量（11） | 区域平衡替代削减量（12） |  |  | 预测排放总量（13） | 核定排放总量（14） |  | 排放 增减量（15） |
|  | 接污水管量 | 废水量 |  |  |  |  |  |  | 188.8 | 188.8 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | COD |  |  |  |  |  |  | 0.035 | 0.035 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | SS |  |  |  |  |  |  | 0.0276 | 0.0276 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  | 0.0035 | 0.0035 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  | 0.004 | 0.004 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | 废气 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  | - |  | 277块/a | 277块/a |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | 生活垃圾 |  |  |  |  |  |  |  | 2.92t/a | 2.92t/a |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量；3、（9）=（7）-（8）， （15）=（9）-（11）-（12）， （13）=（3）-（11）+（9）；4、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年。